| CT5309产品规格书（测温标签） |  |
| --- | --- |
| 一：产品概述 |  |
| RFID超高频无源温度监测标签标签CT5309是针对电力在线温度实时检测管理、IT资产运行状态监测、IDC机房服务器温度监测、产线温度监测等多种温度检测场合开发，采用陶瓷基材针对复杂金属和非金属环境开发，具有检测温度范围宽、检测精度高、识别距离远、适合各种金属及非金属表面温度检测应用场合。 |  |
| 二：性能参数 |  |
| 型号：CT5309 |  |
| 尺寸：30*30*5mm 重量： 15g |  |
| 类型 | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
| 工作频率 | 902-928MHZ 中心频点917MHz |
| 温度检测范围 | -25℃~+150℃ 检测精度误差<0.8℃ |
| 应用表面材料 | 金属表面 |
| 标签基材 | 陶瓷 |
| 读取距离（手持机） | 手持读取距离：3m以上，（固定在金属上，测试设备为R2000模块手持机，30dbm功率） |
| 读取距离（固定式） | 固定读取距离：5m以上，（固定在金属上，测试设备为IMPINJ R2000读写器，4W EIRP） |
| 数据容量 | TID：128bits EPC：96bits USER区：160bits（前128bits可读写,后32bits只读） |
| 芯片允许读写次数 | 100,000 cycle |
| 工作温度 | -25~150℃ |
| 储存温度 | -25~250℃ |
| 安装方式 | 背胶，工业AB胶安装 |
| 个性化 | 可预写码，丝印。 |
| 产品颜色 | 白色/黄边（可个性印刷） |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。