| 高频安全检测通道HD6880 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |  |  |
| # RFID高频安全检测通道HD6880是一款高性能的电子标签通道设备，支持ISO/IEC 15693格式电子标签的快速防冲突解析，内置2路红外运动传感器支持人员进出方向检测和人数统计，支持EAS和AFI两种安全检测功能，支持单通道独立工作和多通道并列工作，支持RS232/RS485串行通讯接口以及TCP/IP网络接口，可实现通道设备远程集中配置和管理，是图书防盗、开放式门禁考勤、会议签到、物流管理等高频RFID应用系统的理想选择。 |  |  |  |  |
| 二：功能特点 |  |  |  |  |
| 完全自主知识产权设计； 充分支持符合ISO/IEC 15693协议各主流电子标签（TI、PHILIPS、ST、INFINEON、FUJITSU．．．）的全方向检测； 透明亚克力材质，环境适应性强； 通道宽度达至150CM*； 低功耗设计，射频输出功率10W以上； 2路红外运动传感器支持判断运动方向和人数统计； 支持EAS和AFI两种安全检测模式；支持单通道独立工作和多通道并列工作； 支持RS232/RS485、TCP/IP接口（选配）； 支持设备远程集中配置管理； 支持二次开发和客户定制。 |  |  |  |  |
| 三：性能参数 |  |  |  |  |
| 型号： HD6880 |  |  |  |  |
| 尺寸：1680mm x 580(630) mmx18（53）mm |  |  |  |  |
| 重量：29kg (单片门) |  |  |  |  |
| 采用先进的单扇门独立设计，每扇门包括全向天线阵、大功率读写器、控制器、红外运动检测单元、功率分配器、多路器、电源及通讯接口等。单扇门可独立工作，双扇门可实现单通道运作，多扇门并列（最多8扇门并列）可实现多通道协同运作。 |  |  |  |  |
|  | 项目 | 符号 | 典型值 | 单位 |
| 技术参数 | 工作频率 | Freq | 13.56M±7k | Hz |
|  | 工作电压 | Volt | 110~240 （50/60Hz） | V |
|  | 额定功率 | P | <30 | W |
|  | 射频功率 | Prf | 10 | W |
|  | 红外数量 | IR | 2 | 对 |
|  | 通道宽度 | WD | 140 | cm |
| 环境参数 | 工作温度 | Tw | -25~60 | ℃ |
|  | 储存温度 | Ts | -40~75 | ℃ |
|  | 相对湿度 | RH | 25%~95% |  |
| 技术参数 | 颜色 | Color | 透明、白、浅灰 |  |
|  | 材料 | Mat | Acrylic |  |
| * 有效距离与协议格式，外接天线、电子标签及工作环境相关。 |  |  |  |  |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。