| 高频电子标签读写器HR2006 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |  |  |  |  |
| RFID高频电子标签读写器HR2006桌面式电子标签读写器，基于完全自主知识产权设计，采用先进的信号处理算法，可对高频HF(13.56MHz)中的ISO14443TypeA&ISO14443TypeB协议电子标签进行快速读写处理。由于其外观小巧，数据传输速度快，性价比高，被大量应用于会员管理、个人身份识别、公交卡识别系统、自助办证机、物流、门禁、食品药品防伪、产品质检等场合。 |  |  |  |  |  |  |
| 二：功能特点 |  |  |  |  |  |  |
| 完全自主知识产权设计； 充分支持符合ISO14443A协议电子标签，如Mifare I S50、S70、UltraLight及其兼容格式射频IC卡，此外还支持DESFire、CPU等类型卡片的读写操作； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率； 内建收发天线，有效距离达至150mm*； RS232接口； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。 *有效距离与协议格式、天线、电子标签及工作环境有关。 |  |  |  |  |  |  |
| 三：性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 型号：HR2006 |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸：123mmx94mmx29mm |  |  |  |  |  |  |
| 重量：144g |  |  |  |  |  |  |
| 极限参数 (* 有效距离与协议格式，外接天线、电子标签及工作环境相关。) |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 符号 | 数值 |  |  | 单位 |  |
| 电源电压 | VCC | 16 |  |  | V |  |
| 工作温度 | TOPR | -10~+60 |  |  | ℃ |  |
| 贮藏温度 | TSTR | -25~+80 |  |  | ℃ |  |
| 规格 :除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+3.3V工作条件下 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 |  | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 10 | 12 | 15 |  | V |
| 工作电流 | IC |  | 150 | 200 |  | mA |
| 工作频率 | FREQ |  | 13.56 |  |  | MHz |
| 有效距离* | DIS | 0 | 80 | 100 |  | mm |
| 四：包装附件 |  |  |  |  |  |  |
| 主机一台 |  |  |  |  |  |  |
| 串口线一条 |  |  |  |  |  |  |
| 电源一个 |  |  |  |  |  |  |
| 合格证一份 |  |  |  |  |  |  |
| 包装盒一份 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。