| 高频多协议读写器HR8008 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |  |  |  |  |
| RFID高频多协议电子标签读写器HR8008桌面式电子标签读写器是一款高性能的ISO/IEC 15693、ISO14443A/B多协议电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有的高效电子标签碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可广泛应用于电子标签数据录入、会员管理、IC卡写卡、自助办证机、档案管理、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 二：功能特点 |  |  |  |  |  |  |
| 充分支持符合ISO/IEC 15693、ISO14443A/B协议各主流电子标签（TI、NXP、ST、INFINEON、FUJITSU．．．）； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率； 内建收发天线，有效距离达至100mm*； RS232和TCP/IP接口，低功耗设计，单12V电源供电； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。 *有效距离与协议格式、天线、电子标签及工作环境有关。 |  |  |  |  |  |  |
| 三：性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 型号：HR8008 |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸：123mmx94mmx29mm |  |  |  |  |  |  |
| 重量：144g |  |  |  |  |  |  |
| 极限参数 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 符号 | 数值 |  |  | 单位 |  |
| 电源电压 | VCC | 16 |  |  | V |  |
| 工作温度 | TOPR | -10~+60 |  |  | ℃ |  |
| 贮藏温度 | TSTR | -25~+80 |  |  | ℃ |  |
| 规格 : 除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+12V工作条件下 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 |  | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 11.5 | 12 | 15 |  | V |
| 工作电流 | IC |  | 150 | 200 |  | mA |
| 工作频率 | FREQ |  | 13.56 |  |  | MHz |
| 有效距离* | DIS | 0 | 80 | 100 |  | mm |
| * 有效距离与协议格式，外接天线、电子标签及工作环境相关。 |  |  |  |  |  |  |
| 四：包装附件 |  |  |  |  |  |  |
| 主机一台 |  |  |  |  |  |  |
| 串口线一条 电源一个 |  |  |  |  |  |  |
| 合格证一份 |  |  |  |  |  |  |
| 包装盒一份 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。