| 高频电子标签读卡器HR9005 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |  |  |  |  |
| RFID高频电子标签读卡器HR9005台面式电子标签读卡器是一款高性能的ISO/IEC 15693协议电子标签读卡器，完全自主知识产权设计，结合专有的高效电子标签碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读取处理，可广泛应用于电子标签信息录入、会员管理、会议签到、个人身份识别、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 二：功能特点 |  |  |  |  |  |  |
| 充分支持符合ISO/IEC 15693协议各主流电子标签（TI、NXP、ST、INFINEON、FUJITSU．．．）； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率； 支持用户自定义扫描工作模式①； 内建收发天线，有效距离达至150mm*； 低功耗设计，USB供电，无需外接电源； UKB工作模式，主动输出ID号码，也可定制其他格式输出； *有效距离与协议格式、天线、电子标签及工作环境有关。 |  |  |  |  |  |  |
| 三：性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 型号：HR9002 |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸：105mmx70mmx11mm |  |  |  |  |  |  |
| 重量：80g |  |  |  |  |  |  |
| 极限参数 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 符号 | 数值 |  |  | 单位 |  |
| 电源电压 | VCC | 6 |  |  | V |  |
| 工作温度 | TOPR | -10 ~ +60 |  |  | ℃ |  |
| 贮藏温度 | TSTR | -25 ~ +80 |  |  | ℃ |  |
| 规格:除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+3.3V工作条件下 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 |  | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 3.3 | 5 | 5.5 |  | V |
| 工作电流 | IC |  | 90 | 150 |  | mA |
| 工作频率 | FREQ |  | 13.56 |  |  | MHz |
| 有效距离* | DIS | 0 | 100 | 150 |  | mm |
| * 有效距离与协议格式，外接天线、电子标签及工作环境相关。 |  |  |  |  |  |  |
| 四：包装附件 |  |  |  |  |  |  |
| 主机一台 |  |  |  |  |  |  |
| USB线一条 |  |  |  |  |  |  |
| 合格证一份 |  |  |  |  |  |  |
| 包装盒一份 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。