高频中功率读写器HR9206

一：产品概述

RFID高频中功率电子标签读写器HR9206高频中功率豪华馆员工作站，基于完全自主知识产权设计，结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于图书馆馆员工作站，档案管理中馆员工作站，服装智能收银系统，餐饮智能收银系统，机要文件管理等多种RFID系统应用领域。

二：功能特点

支持ISO/IEC15693协议电子标签； 射频输出功率1W以上； 内置50Ω标准RFID天线，有效距离达至35cm以上（有效距离与标签大小和环境有关）； 支持天线开断路极限环境； 支持透明命令格式操作①； 支持可寻址多天线端口； 支持电子标签双解析模式②； 支持多读写器连网； 低功耗设计，单12V电源供电； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。 ①透明命令：为了配合和支持未来标签的新增功能以及各个厂商标签的特色功能而配备的高端特性。 ②双解析模式：在多标签情况下，读写器的标签碰撞处理算法，包含DPPM和WPPM两种。

三：性能参数

型号：HR9206

尺寸：420mmx300mmx24mm

重量：2850g

极限参数

项目; 符号; 数值; 单位. 电源电压; VCC; 16; V. G_IN1、G_OUT1、G_OUT2输入输出电压; VIO; 7; V. 工作温度; TOPR; -20~+65; ℃. 贮藏温度; TSTR; -25~+80; ℃.

规格 除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+12.6V工作条件下 项目; 符号; 最小; 典型; 最大; 单位. 电源电压; VCC; 11.5; 12; 15; V. 工作电流; IC; 350; 450; mA. 工作频率; FREQ; 13.56; MHz. 有效距离*; DIS; 0; 250; 300; mm. G_IN1输入电平; VIH VIL; 3.5; 2.6 2.3; 1.55; V V. G_OUT1、G_OUT2输出电流; ±IO; 0.5; mA. G_OUT1、G_OUT2输出电平; VOH(IO=-0.1mA) VOL(IO=0.1mA); 3.95; 0.73; V. 继电器; 端子负载; CLOAD; 0.5A at 125VAC 1A at 24VDC. 端子操作电压; 125VAC 60VDC; V. 端子操作电流; 1; A.

四：包装附件

主机一台

电源一个

合格证一份

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。