高频中功率读写器HR9213

一：产品概述

RFID高频中功率电子标签读写器HR9213，基于完全自主知识产权设计，结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，成功应用于图书管理、档案管理、自助借还书机、筹码管理、物流分拣、个人身份识别、会议签到管理、开放式门禁考勤、防伪及生产过程控制等多种RFID系统应用领域。

二：功能特点

支持ISO/IEC15693协议电子标签； 射频输出功率1W以上； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率，典型标签处理速度超过80张/秒； SMA接口可直接配接50Ω标准RFID天线，有效距离达至70cm以上*； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。

三：性能参数

型号：HR9213

尺寸：116mmx104mmx27mm

重量：220g

电源插口直接配接外置＋12V直流电源。 标准DB9 FEMALE接口，通过直连串口线配接主机系统以及提供读写器内置WiFi模块参数设置 序号; 符号; 描述. 1; NC; 保留. 2; TXD; RS232串行数据输出. 3; RXD; RS232串行数据输入. 4; NC; 保留. 5; GND; 地. 6; NC; 保留. 7; NC; 保留. 8; WTXD; WiFi模块参数设置数据输出口（RS232电平）. 9; WRXD; WiFi模块参数设置数据输入口（RS232电平）.

极限参数 项目; 符号; 数值; 单位. 电源电压; VCC; 16; V. G_IN1、G_OUT1、G_OUT2输入输出电压; VIO; 7; V. 工作温度; TOPR; -20~+65; ℃. 贮藏温度; TSTR; -25~+80; ℃.

规格 除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+12.6V工作条件下 项目; 符号; 最小; 典型; 最大; 单位. 电源电压; VCC; 11.5; 12; 15; V. 工作电流; IC; 350; 450; mA. 工作频率; FREQ; 13.56; MHz. 有效距离*; DIS; 0; 700; 850; mm.

四：包装附件

主机一台

电源一个

合格证一份

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。