高频中功率读写器HR9219

一：产品概述

RFID高频中功率电子标签读写器HR9219是一款高性能的ISO/IEC 15693协议电子标签读写模块，完全自主知识产权设计，结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用到嵌入式系统开发、物流管理、个人身份识别、会议签到管理、开放式门禁考勤、防伪及生产过程控制等多种RFID系统应用领域。

二：功能特点

充分支持符合ISO/IEC 15693协议各主流电子标签（TI、PHILIPS、ST、INFINEON、FUJITSU．．．）； 射频输出功率1W以上； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率，典型标签处理速度80张/秒； 支持外接50Ω标准RFID天线； 支持透明命令格式操作； 支持标准蓝牙无线接口； 精巧外形，低功耗设计，单+7.4V电源供电； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发；

三：性能参数

型号：HR9219

尺寸：114.5mmx30mmx15mm

重量：100g

项目; 符号; 最小; 典型; 最大; 单位. 电源电压; VCC; 6.8; 7.4; 8; V. 工作电流; IC; 450; 550; mA. 工作频率; FREQ; 13.56; MHz. 体积; L x W x H; 114.5 x30 x 15; mm.

四：包装附件

主机一台

合格证一份

包装盒一份

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。