HR9256说明书

一：产品概述

RFID高频电子标签读写器HR9256基于完全自主知识产权设计，结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，不仅被成功应用到物流、个人身份识别、会议签到管理、开放式门禁考勤、防伪及生产过程控制等多种RFID系统应用领域，还在图书馆的RFID智能化管理、自助借还书机、娱乐业等方面发挥了积极的作用。

二：功能特点

支持ISO/IEC15693协议电子标签； 射频输出功率1W以上； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率，典型标签处理速度超过80张/秒； SMA接口可直接配接50Ω标准RFID天线，有效距离达至70cm以上*； 支持扫描工作模式①； 支持透明命令格式操作②； 支持可寻址多天线端口；四天线接口； 支持多读写器连网； 低功耗设计，单12V电源供电； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。 ①扫描工作模式：读写器的一种自动工作模式。 ②透明命令：为了配合和支持未来标签的新增功能以及各个厂商标签的特色功能而配备的高端特性。

三：性能参数

型号：HR9256

尺寸：141mmx104mmx27mm

重量：250g

接口参数: 标准DB9 FEMALE接口，直接配接主机系统

序号; 符号; 描述. J3-1; G_IN1; TTL电平通用输入口，内部接20kΩ电阻上拉至＋5V. J3-2; TXD（R-）; RS232串行数据输出（RS232接口有效）或R-（RS485接口有效）. J3-3; RXD（R+）; RS232串行数据输入（RS232接口有效）或R+（RS485接口有效）. J3-4; G_OUT1; TTL电平通用输出口，最大负载电流0.5mA. J3-5; GND; 地. J3-6; G_OUT2; TTL电平通用输出口，最大负载电流0.5mA. J3-7; COMMON; 内置继电器公共端. J3-8; N_C; 内置继电器常闭端. J3-9; N_O; 内置继电器常开端.

规格 除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+12.6V工作条件下 项目; 符号; 数值; 单位. 电源电压; VCC; 12; V. G_IN1、G_OUT1、G_OUT2输入输出电压; VIO; 2.3-7; V. 工作温度; TOPR; -20~+65; ℃. 贮藏温度; TSTR; -25~+80; ℃. 四：包装附件

主机一台

串口线一条

电源一个

合格证一份

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。