高频大功率读写器HR9813

一：产品概述

RFID高频大功率电子标签读写器HR9813是一款高性能的ISO/IEC 15693协议电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛用于药品监管、物流分拣、筹码管理、档案管理、个人身份识别、会议签到管理、开放式门禁考勤、防伪、珠宝管理、自助洗衣服务、生产过程控制等RFID系统应用领域。

二：功能特点

支持ISO/IEC15693协议电子标签； 射频输出功率4W以上； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率，典型标签处理速度超过80张/秒； SMA接口可直接配接50Ω标准RFID天线，有效距离达至90cm以上*； 支持天线开断路极限环境；支持扫描工作模式①； 支持透明命令格式操作②；支持可寻址多天线端口； 支持电子标签双解析模式③；支持多读写器连网； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。 ①扫描工作模式：读写器的一种自动工作模式。 ②透明命令：为了配合和支持未来标签的新增功能以及各个厂商标签的特色功能而配备的高端特性。 ③双解析模式：在多标签情况下，读写器的标签碰撞处理算法，包含DPPM和WPPM两种。

三：性能参数

型号：HR9813

尺寸：215mmx138mmx39mm

重量：1200g

标准DB9 FEMALE接口，通过直连串口线配接主机系统以及提供读写器内置WiFi模块参数设置。 序号; 符号; 描述. 1; NC; 保留. 2; TXD; RS232串行数据输出. 3; RXD; RS232串行数据输入. 4; NC; 保留. 5; GND; 地. 6; NC; 保留. 7; NC; 保留. 8; WTXD; WiFi模块参数设置数据输出口（RS232电平）. 9; WRXD; WiFi模块参数设置数据输入口（RS232电平）.

项目; 符号; 最小; 典型; 最大; 单位. 电源电压; VCC; 11.6; 12.6; 15; V. 工作电流; IC; 0.8; 1.2; A. 工作频率; FREQ; 13.56; MHz. 有效距离*; DIS; 0; 900; 1000; mm.

四：包装附件

主机一台

串口线一条 电源一个

合格证一份

包装盒一份

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。