高频大功率读写器HR9826

一：产品概述

RFID高频大功率电子标签读写器HR9826是一款高性能的ISO/IEC 15693协议电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可广泛应用于高值医疗器械药品监管、药品寄卖、图书管理、会议签到管理、防伪溯源、珠宝管理、自助洗衣服务、生产过程控制等诸多RFID系统应用领域。

二：功能特点

支持ISO/IEC15693协议电子标签； 射频输出功率4W以上； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率，典型标签处理速度超过80张/秒； SMA接口可直接配接50Ω标准RFID天线，有效距离达至90cm以上*；双天线接口； 支持天线开断路极限环境；支持透明命令格式操作； 支持电子标签双解析模式；低功耗设计，单12V电源供电； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。

三：性能参数

型号：HR9826

尺寸：215mmx138mmx39mm

重量：1100g

序号; 符号; 描述. J3-1; G_IN1; TTL电平通用输入口，内部接20kΩ电阻上拉至＋5V. J3-2; TXD（R-）; RS232串行数据输出（RS232接口有效）或R-（RS485接口有效）. J3-3; RXD（R+）; RS232串行数据输入（RS232接口有效）或R+（RS485接口有效）. J3-4; G_OUT1; TTL电平通用输出口，最大负载电流0.5mA. J3-5; GND; 地. J3-6; G_OUT2; TTL电平通用输出口，最大负载电流0.5mA. J3-7; COMMON; 内置继电器公共端. J3-8; N_C; 内置继电器常闭端. J3-9; N_O; 内置继电器常开端. 项目; 符号; 最小; 典型; 最大; 单位. 电源电压; VCC; 11.6; 12.6; 15; V. 工作电流; IC; 0.8; 1.2; A. 工作频率; FREQ; 13.56; MHz. 有效距离*; DIS; 0; 900; 1000; mm. G_IN1输入电平; VIH VIL; 3.5; 2.6 2.3; 1.55; V V. G_OUT1、G_OUT2输出电流; ±IO; 0.5; mA. G_OUT1、G_OUT2输出电平; VOH(IO=-0.1mA) VOL(IO=0.1mA); 3.95; 0.73; V. 继电器; 端子负载; CLOAD; 0.5A at 125VAC 1A at 24VDC. 端子操作电压; 125VAC 60VDC; V. 端子操作电流; 1; A.

四：包装附件

主机一台

串口线一条 电源一个

合格证一份 包装盒一份

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。