| 高频珠宝标签HT6861 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |
| RFID高频（HF）防转移珠宝标签HT6861，由不干胶的底纸、天线延长部分、中间胶层、RFID芯片和铝蚀刻天线组成，粘贴在珠宝首饰后再揭下来就会导致天线线圈断裂损坏，标签失去读写功能，因而达到防伪标签、防揭标签、防转移标签的目的。可根据客户要求定制印刷图案、二维码、激光防伪码等信息。广泛用于珠宝首饰管理、药品防伪、追踪溯源管理、防伪包装等领域。 |  |  |
| 二：性能参数 |  |  |
| 型号：HT6861 |  |  |
| 尺寸：86mm*14mm*0.3mm |  |  |
| 类型 |  | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 |  | ISO/IEC 15693 |
| 工作频率 |  | 13.56MHz |
| 应用表面材料 |  | 非金属表面 |
| 标签基材 |  | 铜版纸/PET |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离:6cm以上，手持机功率：0.25W， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离:20m以上,固定读写器功率：1.4W |
| 芯片 NXP I CODE II | UID | 64bits |
|  | 用户区 | 256bits |
| 芯片允许读写次数 |  | 100,000 cycle |
| 读取应用温度 |  | -15~55℃ |
| 储存温度范围 |  | -20~80℃ |
| 安装方式 |  | 背胶粘贴 |
| 个性化 |  | 标签表面可印刷LOGO，打印一维、二维条码及激光防伪码 |
| 产品颜色 |  | 个性印刷 |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。