| - 高频电子铅封标签HT9306 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 一：产品概述 |  |  |
| RFID高频（HF）电子铅封标签HT9306，是一种具有自锁结构的防伪高频电子标签，封印的电子部分与机械部分紧密结合，可保证在封印被破坏时，电子部分同时失效，并具有自锁和防撬功能，采用手工施封力≤100N即可完成加封，封后必须破坏才能拆开，这种铅封标签为一次性使用，能够自锁，具有防撬功能，结构可靠，适用于需要防伪防拆等场合应用。该产品已广泛应用于钱箱铅封、保密柜铅封、设备铅封、抵押品铅封、电表铅封、集装箱铅封、油罐车铅封等各种需要锁封RFID防伪场合。 |  |  |
| - 二：性能参数 |  |  |
| 型号：HT9306 |  |  |
| 尺寸：30mm×30mm×25mm，封线孔直径1.5mm，同心度不大于0.2mm |  |  |
| 类型 |  | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 |  | ISO/IEC 18000-3 15693 |
| 工作频率 |  | 13.56MHz |
| 应用表面材料 |  | 金属或非金属表面 |
| 标签基材 |  | ABS工程塑料 |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离：6cm以上，手持机功率：0.25W， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离：20m以上,固定读写器功率：1.4W |
| 芯片 NXP I CODE II | UID | 64bits |
|  | 用户区 | 256bits |
| 芯片允许读写次数 |  | 100,000 cycle |
| 读取应用温度 |  | -15~55℃ |
| 储存温度范围 |  | -20~80℃ |
| 安装方式 |  | 用封印本体的施封插件即可加封，在加封后可徒手拔除或折断 |
| 个性化 |  | 颜色可定制 |
| 产品颜色 |  | 黑色+红色 |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。