| 高频气瓶抗金属标签HT9625 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |
| RFID高频气瓶管理抗金属标签HT9625采用优质工程ABS外壳，采用双面胶粘贴方式安装，良好的抗金属特性，能在金属表现实现读写，具有抗金属、耐高温、防水、耐酸碱、抗撞击等特性。适用于煤气管理、资产管理、设备巡检、建材管理、智能制造及汽车部件等管理。 |  |  |
| 二：性能参数 |  |  |
| 型号：HT9625 |  |  |
| 尺寸：62*32*8mm（弧形） |  |  |
| 类型 |  | 无源高频（可读写，可定制同外壳超高频） |
| 空中接口协议 |  | ISO14443A或ISO15693. |
| 工作频率 |  | 13.56MHz (可定制超高频) |
| 应用表面材料 |  | 金属表面 |
| 标签基材 |  | ABS塑料 |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离：3cm以上， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离：10cm以上， |
| 芯片 I CODE SLIX、FM1108 | UID | 64bits |
|  | 用户区 | 256bits |
| 芯片允许读写次数 |  | 100，000 cycle |
| IP 防护等级 |  | 可达 IP67 |
| 读取应用温度 |  | -25~65℃ |
| 储存温度范围 |  | -30~85℃ |
| 安装方式 |  | 背胶粘贴 |
| 个性化 |  | 标签表面可激光雕刻 |
| 产品颜色 |  | 黄色 黑色 绿色或按客户要求定制 |
| 重量 |  | 12g |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。