| - 高频图书层架标签HT9857 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 一：产品概述 |  |  |
| RFID高频（HF）图书层架标签HT9857具有优异的抗金属特性，ABS外壳保障标签在复杂的环境中保持良好的识别能力。主要应用于图书馆层架标签、设备巡检、资产管理、产线管理、电力设备等场合。 |  |  |
| - 二：性能参数 |  |  |
| 型号：HT9857 |  |  |
| 尺寸：85*25*4mm |  |  |
| 类型 |  | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 |  | ISO/IEC 18000-3 15693 |
| 工作频率 |  | 13.56MHz |
| 应用表面材料 |  | 金属或非金属表面 |
| 标签基材 |  | ABS工程塑料 |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离：6cm以上，手持机功率：0.25W， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离：20m以上,固定读写器功率：1.4W |
| 芯片 NXP I CODE II | UID | 64bits |
|  | 用户区 | 256bits |
| 芯片允许读写次数 |  | 100,000 cycle |
| 读取应用温度 |  | -15~55℃ |
| 储存温度范围 |  | -20~80℃ |
| 安装方式 |  | 背胶粘贴 |
| 个性化 |  | 标签表面可印刷LOGO，打印一维、二维条码及序列号需求 |
| 产品颜色 |  | 黑色（可个性印刷） |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。