超高频天线UA2323

一：产品概述

RFID超高频天线UA2323是一款高性能的UHF超高频天线。工作频率：902-928 MHz，采用SMA外螺内孔接口，引线长30cm，四角带安装孔，侧面出线，方便贴装于背板上。可广泛应用于智能工具管理、智能书架、智能医疗耗材柜、智能档案柜、智慧门店、无人零售柜、珠宝管理及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

三：性能参数

项目; 描述. 型号; UA2323. 尺寸; 230mmx230mmx20mm. 重量; 300g. 工作温度; -20~+60℃. 贮藏温度; -40~+70℃. 频段*; 902-928 MHz. 带宽; 26MHz. 增益; 8dBi. 半功率角; 70°. 电压驻波比; ≤1.3. 最大功率; 100W. 阻抗; 50 Ω. 极化方式; 圆极化. 连接头; SMA外螺纹内孔 侧面出线. IP等级; IP67. 防雷; Direct ground. 天线外壳; 聚碳酸酯（PC）. 最大抗风力; 60 m/s.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。