UHF 超高频智能分支器UAFZ

| 序号 | 型号 | 尺寸 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAFZM68 | 200mmx105mmx28mm | TCP |
| 2 | UAFZM66 | 200mmx105mmx28mm | RS232 |
| 3 | UAFZZ66 | 1125mmx59mmx17mm | 无 |

简介

UAFZ系列是一款高性能的UHF超高频智能分支器，完全自主知识产权设计，结合专有的智能识别算法，可以实现多达32个子分支器和256路天线的任意接入，并且能够实时提供当前天线连接情况，从而完成将UHF读写器的一路射频切换到最多256路天线中任意一个输出。可用于联网和在实时物品级资产跟踪智能货架中分配RFID天线以及电子标签货架及其应用当中。

特点

- 完全自主知识产权设计；

- 频率范围支持860～960MHz；

- 物理连接简洁，子分支器无需额外的取电路线，复用射频传输用同轴电缆线与主分支器实现取电、通讯；

- 上电自动查询子分支器和天线的接入状态，并且支持动态更新当前连接情况；

- 8个MCX输出接口，每个接口支持4级子分支器级联，也可作为天线接口接入天线。每个子分支器可接入8个天线，故一个主分支器输出接口可以连接多达32个天线；

- 最多支持256路天线切换，且天线切换速度小于100ms；

- 射频输入端到天线端的射频传输线上距离可达10m以上；

- 低功耗设计，单＋9V电源供电；

- 支持RS232和TCPIP网络等用户接口；

- 高可靠设计，满足严苛工作环境要求。

主分支器接口

1．电源接口DC JACK

| 序号 | 符号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Central | PWR | 正9V电源 |
| Outer | GND | 地 |

2．串行通讯接口RS232 （DB9 Female）

| 序号 | 符号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC | 保留 |
| 2 | TXD | RS232串行数据输出 |
| 3 | RXD | RS232串行数据输入 |
| 4 | NC | 保留 |
| 5 | GND | 信号地 |
| 6 | NC | 保留 |
| 7 | NC | 保留 |
| 8 | NC | 保留 |
| 9 | NC | 保留 |

3．TCP/IP (10M/100M) 网络接口RJ45

4．MCX（Female）射频输出接口 OUT1~OUT8

5．SMA (Female) 射频输入接口 RFIN

6．指示灯

| 序号 | 符号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED1 | 切换天线指示 |
| 2 | LED2 | 电源指示 |

子分支器接口

1．MCX射频输入接口 IN

2．MCX射频级联接口 OUT

3．MCX天线接口 ANT1~ANT8

电特性：

极限参数

| 项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VCC | 45 | V |
| 工作温度 | TOPR | -10~+55 | ℃ |
| 贮藏温度 | TSTR | -20~+75 | ℃ |

规格

除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+9V工作条件下

| ITEM | SYMBOL | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VCC | 7 | 9 | 40 | V |
| 工作电流 | IC | 170 | 200 | 300 | mA |
| 频率带宽 | FREQ | 860 |  | 960 | MHz |
| RF输出功率 | Pout |  |  | 36 | dBm |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。