超高频工业级读写器UR5406

一：产品概述

RFID超高频工业级读写器UR5406是一款高性能的UHF超高频电子标签一体机，支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签，支持RS232、RS485、韦根、TCP/IP等多种用户接口，广泛应用于工业产线、模具管理、刀具管理、AGV定位、防伪溯源、物流分拣及生产过程控制等多种RFID系统应用领域。

二：功能特点

- 充分支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签； - 工作频率865~868/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) - 外形采用工业设计，方便安装，防护等级达到IP67； - 输出功率达至26dBm（可调）； - 6dbi天线配置，典型读取距离0~5米*；（天线可选） - 支持自动方式、交互应答方式多种工作模式； - 低功耗设计，9-24V电源供电； - 支持RS232、RS485、韦根等多种用户接口； - 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。 - * 有效距离与协议格式，外接天线、电子标签及工作环境相关。

三：性能参数

型号：UR5406

尺寸：128mm×128mm×43mm

重量：750g

机械性能. 电源电压; DC24V，极限26V. 工作电流; 0.35A 最大0.65A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 65 °C. 存储温度; -40 °C - + 85 °C. 接线参数. 接线参数; 红：+9-24V 黑：GND 黄：RS232 RXD （引脚3）淡绿：RS232 TXD （引脚2） 粉：GND 绿：韦根D0 白：韦根D1 棕：韦根GND 蓝：韦根TGIN 紫：继电器NO 橙：继电器NC 灰继电器COM. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi 演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB 库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件开发定制和升级. 手机端操作; 支持手机端的现场设备检查诊断 （选配）. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-26dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; < -75 dBm. 读取参数. 内置天线; 内置6dbi圆极化天线. 标签盘点峰值; 峰值标签询查速度>50张. 读取距离; 0-5米 依据标签和天线不同参数和性能.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。