超高频模块UR6113

一：产品概述

RFID超高频模块UR6113是一款高性能的嵌入式超高频电子标签读写模块，完全自主知识产权设计，结合专有的高效碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于RFID手持机开发、嵌入式系统开发、读写器开发、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- 完全自主知识产权设计 - 充分支持EPC C1G2（ISO18000-6C）协议 - 工作频率902～928MHz或865~868MHz（可以按不同国家或地区要求调整） - 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 - 读取距离＞15m（外接12dBi天线） - 多标签识别性能＞50张标签 - 标签识别速度＞50张/秒 - 标签缓存容量：330张@最长128bitsEPC或100张@最长496bitsEPC - 低功耗设计，单＋3.5V～＋5V供电 - 支持RSSI - IPEX射频连接器支持外接天线 - 4路GPIO接口（2输入2输出） - 支持串行通讯接口，SPI、I2C及韦根接口可选； - 稳定性高，空气冷却散热，无需外置散热片 - 可连续24小时×365天工作 - 支持Firmware在线升级

三：性能参数

型号：UR6113

尺寸：28.6mmx25mmx3.5mm

重量：70g

机械性能. 电源电压; DC5V，极限5.5V. 工作电流; 0.18A 最大0.36A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 55 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. 接口参数. 序号; 符号; 描述. 1; VCC; 电源. 2; VCC. 3; GND; 地. 4; GND. 5; EN; 使能端（高电平有效）. 6; Reserved; 保留. 7; Reserved; 保留. 8; GND; 地. 9; GND. 10; GPI1; 通用输入口1. 11; GPI2; 通用输入口2. 12; GND; 地. 13; GND. 14; Reserved; 保留. 15; Reserved; 保留. 16; RXD; 串行通讯数据输入端. 17; TXD; 串行通讯数据输出端. 18; BEEP; 蜂鸣器控制（需要外部缓冲器）. 19; GPO1; 通用输出口1. 20; GPO2; 通用输出口2.. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi 演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB 库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件升级. 手机端操作; 支持手机端的现场设备检查诊断 （选配）. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-26 dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; < -85 dBm. 天线连接保护; 支持天线自动微调谐和天线失效检测. 标签信号检测; 支持信号RSSI值检测. 读取参数. 标签缓存; 330张@最长128bitsEPC或100张@最长496bitsEPC. 标签盘点峰值; 峰值标签询查速度>50张. 读取距离; 0-12 依据标签和天线不同参数和性能.

注意:

- 用户使用UR6113进行读写器设计时，必须充分考虑良好的散热设计，应使模块自带散热片和读写器底板充分接触，并在接触面涂抹导热脂以降低热阻；

- 其他通讯协议资料详见UR6113用户手册。

- 安装孔位图

4：SMT焊盘定义

Pin1

| Pin9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 符号 | 描述 |
| 1 | Beeper | 蜂鸣器控制（需要外部缓冲器） |
| 2 | Reserved | 保留 |
| 3 | RXD | 串行通讯数据输入端 |
| 4 | TXD | 串行通讯数据输出端 |
| 5 | GPO2 | 通用输出口2 |
| 6 | GPO1 | 通用输出口1 |
| 7 | GPI2 | 通用输入口2 |
| 8 | GPI1 | 通用输入口1 |
| 9 | VCC | 电源 |
| 10 | GND | 地 |
| 11 | EN | 使能端（高电平有效） |
| 12 | GND | 地 |
| 13 | GND |  |
| 14 | GND |  |
| 15 | GND |  |
| 16 | GND |  |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。