超高频手持盘点仪UR6209

一：产品概述

RFID超高频手持盘点仪UR6209是一款高性能基于IMPINJ R2000芯片深度开发的嵌入式UHF超高频电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有的高效碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于新零售、共享图书、图书管理、档案管理、资产管理、物流管理等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- RFID充分支持EPC C1G2（ISO18000-6C）、ISO18000-6B协议； - RFID工作频率865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区要求调整）； - RFID峰值标签询查速度>450张， RFID读取距离最大20m（和环境与标签性能有关）； - 标签缓存容量：50,000 EA, 192Bit； - 支持条码（选配）：一维：MINDEO uE966或二维：MINDEO ME5800； - 支持条码类型： UPC/EAN，POST,Code128，Code39，Code93，Code11，Codabar，Interleaved2of5，Discrete2of5，Chinese2of5，MSI，RSSI等； - 处理器：STM32F103ZET6； - 1.3” White OLED LCD显示屏； - 蓝牙接口：BT 4.1 + BR/EDR + BLE，Class 2； - 数据接口：USB Type-C； - LED指示灯：指示RFID、蓝牙、充电状态； - 按键：电源键、扫描键、UP键、DOWN键、F1键、功能键； - 电池：18650规格锂-离子3,200 mA/h充电电池,4.2V。

三：性能参数

型号：UR6209

尺寸：262.5mm×105.7mm×34mm，支持延长杆

重量：242g（含电池，不同配置重量略有不同）

机械性能. 充电电压; DC4.2V，USB Type-C 2A充电. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -10 °C - + 55 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. 指示灯; RFID指示灯：RFID工作待机指示灯不亮、RFID工作中亮橙色指示灯； 蓝牙指示灯：连接待机蓝色指示灯闪烁、已连接亮蓝灯； 充电指示灯：充电中亮红灯、充电结束亮绿灯；. 按键; 电源键：长按3秒开机/关机； 扫描键：按一下RFID开始工作，再按一下RFID停止工作； UP键：移动菜单，向上变更设定； DOWN键：移动菜单，向下变更设定； 功能键：功能切换键； F1键：自定义功能键；. 坠地抗震高度; 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击. 接口参数. 接口参数; 无线：BT 4.1 + BR/EDR + BLE，Class 2 有线：USB Type-C 3.1. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件升级. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-30 dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; < -85 dBm. 天线连接保护; 支持天线自动微调谐和天线失效检测. 标签信号检测; 支持信号RSSI值检测. 条码扫描数据采集功能参数（选配）. 二维高级图像扫描引擎MINDEO ME5800. 图像尺寸; 1280*800（像素）. 视场角; 水平42°、垂直26.5°. 扫描角度; ±70°、±72°、360°（左右、前后、转动）. 照明; 白色LED、标准2700K、可选5000K. 瞄准; 绿色LED、波长525nm. 最小解析度; HD：1D（Code39）：3mil，2D（QR）：5mil；. SR：1D（Code39）：4mil，2D（PDF417）：6.7mil；. 解析种类; 1D：UPC-A、 UPC-E、EAN-8、EAN-13、ISBN/ISSN,、39码、39码（全码）、32码、Trioptic39码、交叉25码、工业25码、矩阵25码、库德巴（NW7）、128码、ISBT128码、93码、11码（USD-8）、MSI/Plessey、UCC/EAN128（GSI-128）、中国邮政码、中国财政码、GSI Data Bar（前身是RSS系列） 2D：PDF417、MicroPDF417、QR码、Micro QR码、Data Matrix、汉信码、Aztec码、GSI Composite. 打印对比度; 最低20%反射差. 一维激光扫描引擎 MINDEO uE966. 扫描精度; 4mil. 旋转视角; ±35°. 上下倾斜视角; ±65°. 左右偏移视角; ±50°. 激光安全等级; Class 1. 扫描景深; 25cm（10mil），90cm（55mil）. 扫描频率; 100±10次/秒. 支持条码; UPC/EAN，POST,Code128，Code39，Code93，Code11，Codabar，Interleaved2of5，Discrete2of5，Chinese2of5，MSI，RSSI等.. 环境光; 太阳光:10,000ft.Candles(107,640 lux).

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。