超高频模块UR6213

一：产品概述

RFID超高频模块UR6213是一款高性能的基于IMPINJ R2000芯片深度开发的嵌入式UHF超高频电子标签读写模块，完全自主知识产权设计，结合专有的高效碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于手持终端开发、读写器开发、嵌入式系统开发、物流管理、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- 充分支持EPC C1G2（ISO18000-6C）、ISO18000-6B协议 - 工作频率865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区要求调整） - 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 - 读取距离＞9m（外接6dBiL天线，标签E41） - 峰值标签询查速度>700张 - 标签缓存容量：600张@最长128bitsEPC或180张@最长496bitsEPC - 支持应答模式和自动实时询查模式 - 1路MMCX-J型天线接口

三：性能参数

型号：UR6213

尺寸：55.5mmx39.5mmx7.6mm

重量：100g

机械性能. 电源电压; DC5V，极限5.25V. 工作电流; 0.8A 最大1.5A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 55 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. 接口参数. 序号; 符号; 描述. 1; GND; 地. 2; GND. 3; VCC; 电源. 4; VCC. 5; GPO1; 通用输出口（3.3V TTL电平）. 6; GPO2. 7; GPI1; 通用输入口（3.3V TTL电平）. 8; BUZZER; 高电平有效蜂鸣器输出，已驱动，可输出电流 > 50mA. 9; RXD; 串行通讯数据输入端. 10; TXD; 串行通讯数据输出端. 11; USB-DM; 仅供测试. 12; USB-DP. 13; GPI2; 通用输入口（3.3V TTL电平）. 14; EN; 使能端 高电平有效，内部通过10K电阻上拉至VCC. 15; RS485_CTRL; RS-485方向控制.. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件升级. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-30 dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; < -85 dBm. 天线连接保护; 支持天线自动微调谐和天线失效检测. 标签信号检测; 支持信号RSSI值检测. 安装尺寸(单位: mm). 顶视图. 侧视图. 散热位置.

注意:

- 用户使用UR6213进行读写器设计时，必须充分考虑良好的散热设计，应使模块自带散热片和读写器底板充分接触，并在接触面涂抹导热脂以降低热阻；

- 其他通讯协议资料详见UR6213用户手册。

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。