超高频电子标签读写器UR6231

一：产品概述

RFID超高频（UHF）安卓系统读写器UR6231集成了RFID、安卓系统，内置安卓10.0系统主板、8个外接SMA天线接口的高性能的IMPINJ R2000芯片深度开发的读写模块、4G全网通/WIFI/以太网通信模块以及大尺寸的高分辨率彩色宽屏HDMI D Type接口，支持多路光耦隔离GPIO，4路输入，4路输出、RS232、USB等扩展接口。它通过RFID射频识别技术，能够根据APP要求自动识别电子标签、拍照、控制GPIO等，并将处理结果等信息通过4G全网通/WIFI/以太网通信发送到云平台。主要应用于电力、冷链、能源、生化等行业无源温度监测、智能工具车工具柜等智能管理、档案管理、智能书架、智能零售柜、智能钥匙柜、智能药品柜、医疗耗材柜等智能终端领域。

二：功能特点

- 基于Impinj R2000芯片深度开发； - 充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签； - 可选配支持国标GB29768协议，军标GJB7377.1A-2011/2018协议 - 工作频率860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) - 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作，输出功率达至30dBm（可调）； - 读取距离＞9m（外接6dBiL天线，标签E41） - 8个外接SMA天线接口，支持天线自动微调谐和天线失效检测； - 基于4G平台MTK8735，八 核 1.6GHz，内置Mali-T720 MP2； - Android 10.0操作系统； - RAM+ROM存储配置： 2GB LPDDR3+16GB EMMC； - 支持4G 全网通，有主、副4G天线接口； - 支持2.4G/5G双频 WIFI； - 支持蓝牙4.0； - 支持GPS + GLONASS 或GPS + BeiDou定位； - HDMI D Type 接口，最快支持高达5GB/s的传输速度和1920x1080P高清格式视频输出； - 支持USB 2.0 OTG； - 低功耗设计，支持＋9V-24V宽电压供电； - 支持多路光耦隔离GPIO，4路输入，4路输出，隔离电压VRMS>3kV； - 支持二次开发和远程在线升级。

三：性能参数

型号：UR6231

尺寸：180mmx128mmx28mm

重量：530g

机械性能. 电源电压; DC9V，宽电压9-24V，极限30V. 工作电流; 0.5A 最大1.2A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 65 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. 接口参数. DB9接口参数; 2：TXD 3：RXD 5：地 其余保留. 网络接口; 10M/100M自适应以太网. 接口. 移动通讯参数. 频带; 3G TD-SCDMA: B34 B39 4G LTE: B1 B3 B7 B38 B39 B40 B41(B7选配) CDMA2000&1X EVDO: BC0. 发射功率; Class 4(2W) Class 1(1W) Class 3(0.25W):Pmax< 23dBm. 数据速率; LTE Downlink: 150Mbps LTE Uplink: 50Mbps HSDPA：42.2Mbps HSUPA：11.5Mbps TD-HSDPA：2.8Mbps. SIM卡; SIM/USIM 卡，工作电压:1.8V、3V. WiFi/蓝牙参数. WiFi; WIFI 网络协议：802.11 b/g/n/a 安全加密：WFA WPA/WPA2 发射功率：Pmax <20dBm. 蓝牙; 蓝牙特性：V2.1+EDR, 3.0+HS, V4.0+HS 接收灵敏度：GFSK -94dBm, DQPSK -93dBm, 8-DPSK -87.5dBm. GPS参数. GPS; 频率: 1575.42MHZ 载噪比：41db/Hz 灵敏度：-163dBm. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件升级. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-30 dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; < -85 dBm. 天线连接保护; 支持天线自动微调谐和天线失效检测. 标签信号检测; 支持信号RSSI值检测.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。