超高频电子标签读写器UR6256

一：产品概述

RFID超高频电子标签读写器UR6256是基于R2000深度开发的一款高性能的UHF超高频电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于仓储进出、图书管理、药品监控、物流分拣、智能交通、定位监管、防伪系统及生产过程控制等多种需要高性能无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- 完全自主知识产权设计； - 基于Impinj R2000读写引擎设计； - 充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签； - 工作频率860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) - 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； - 输出功率达至30dBm（可调）； - 4个外接TNC天线接口，支持天线自动微调谐和天线失效检测； - 低功耗设计，单＋9V电源供电； - 支持RS232通讯接口； - 高可靠设计，满足严苛工作环境要求；

三：性能参数

型号：UR6256

尺寸：162mmx130mmx24mm

重量：600g

机械性能. 电源电压; DC9V，极限12.6V. 工作电流; 0.5A 最大1.2A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 55 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. 接口参数. DB9接口参数; 2：TXD 3：RXD 5：地 其余保留. DB15接口参数; 1 2 9通用输出端口（内部通过10k电阻上拉到+5V） 其余保留. 网络接口; 无. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi 演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB 库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件升级. 手机端操作; 支持手机端的现场设备检查诊断 （选配）. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-30 dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; < -85 dBm. 天线连接保护; 支持天线自动微调谐和天线失效检测. 标签信号检测; 支持信号RSSI值检测. 读取参数. 标签缓存; 标签缓存容量：600张@最长128bitsEPC或180张@最长496bitsEPC. 标签盘点峰值; 峰值标签询查速度>500张. 读取距离; 0-15米 依据标签和天线不同参数和性能.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。