超高频电子标签读写器UR6258

一：产品概述

RFID超高频电子标签读写器UR6258是基于IMPINJ R2000/E710芯片深度开发的一款高性能的UHF超高频电子标签读写器，广泛应用于仓储进出、图书管理、称重管理、物流分拣、智能交通、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- 基于Impinj R2000/E710芯片深度开发； - 充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签； - 可选配支持国标GB29768协议，军标GJB7377.1A-2011/2018协议； - 可选配支持无源测温，冷链测温； - 工作频率860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) ； - 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； - 读取距离＞10m（外接6dBiL天线，标签E41）； - 支持应答模式和自动实时询查模式； - 输出功率达至33dBm（可调），每天线可单独配置功率； - 4个外接TNC天线接口（可选配8路天线接口）， - 支持天线自动微调谐和天线失效检测； - 低功耗设计，单＋9V电源供电； - 支持RS232、RJ45（TCPIP），可订制蓝牙、WIFI等接口；

三：性能参数

型号：UR6258

尺寸：200mmx125mmx30mm（孔位中心点：187mm*90mm，M3）

重量：900g

机械性能. 电源电压; DC9V，宽电压9-24V. 工作电流; 0.5A 最大1.2A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 55 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. 接口参数（不同版本参数不同，请咨询客服）. DB9接口参数; 2：TXD 3：RXD 5：地 其余保留. DB15接口参数; 9 Input1 通用输入口1（内部通过10k电阻上拉到+5V） 10 R+ RS485接口R+端 11 R- RS485接口R-端 12 GND 信号地 13 NC 内置继电器常闭端 14 NO 内置继电器常开端 15 CM 内置继电器公共端（内部和电源输入正极短接，提供+9V1A 输出）. 网络接口; 10M/100M自适应以太网. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件升级. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-33 dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; < -85 dBm. 天线连接保护; 支持天线自动微调谐和天线失效检测. 标签信号检测; 支持信号RSSI值检测. 读取参数. 标签缓存; 标签缓存容量：600张@最长128bitsEPC或180张@最长496bitsEPC. 标签盘点峰值; 峰值标签询查速度>1000张/秒. 读取距离; 0-45米 依据标签和天线不同参数和性能.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。