超高频读写器UR6286

一：产品概述

RFID超高频读写器十六端口读写器UR6286是一款高性能基于IMPINJ R2000芯片深度开发的嵌入式UHF超高频电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有的高效碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于新零售、共享图书、图书管理、档案管理、读写器开发、嵌入式系统开发、物流管理等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- 充分支持EPC C1G2（ISO18000-6C）、ISO18000-6B协议 - 工作频率865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区要求调整） - 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 - 读取距离＞12m（外接6dBiL天线，标签E41） - 峰值标签询查速度>700张 - 标签缓存容量：600张@最长128bitsEPC或180张@最长496bitsEPC - 支持应答模式和自动实时询查模式 - 16路SMA型天线接口，每路天线可以单独配置功率

三：性能参数

型号：UR6286

尺寸：117mmx145mmx25mm

重量：320g

机械性能. 电源电压; DC12V，极限12.6V (单模块电压5V，极限5.25V). 工作电流; 0.8A 最大1.5A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -10 °C - + 55 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. 接口参数. DB9接口参数; 2：TXD 3：RXD 5：地 其余保留. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件升级. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-30 dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; < -85 dBm. 天线连接保护; 支持天线自动微调谐和天线失效检测. 标签信号检测; 支持信号RSSI值检测.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。