超高频远距离读写器UR6608

一：产品概述

RFID超高频远距离读写器UR6608基于IMPINJ R2000芯片深度开发的一款高性能的UHF超高频电子标签读写器，广泛应用于车辆称重管理、停车场远距离读卡、车位引导、物流车辆、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- 充分支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签； - 工作频率902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) - 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； - 输出功率达至30dBm（可调）； - 12dbi天线配置，典型读取距离0~65米*； - 支持自动方式、交互应答方式、触发方式等多种工作模式； - 低功耗设计，单9V-24V电源供电； - 支持RS232、RS485、韦根、RJ45等多种用户接口； - 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。 - * 有效距离与协议格式，外接天线、电子标签及工作环境相关。

三：性能参数

型号：UR6608

尺寸：445mmx445mmx55mm

重量：2800g

机械性能. 电源电压; DC9V，极限12.6V. 工作电流; 0.35A 最大0.65A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 55 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. 接口参数. DB9接口参数; 红：+9V 黑：GND 黄：韦根DATA0 蓝：韦根DATA1 棕：GND 紫：RS485 R+ 橙：RS485 R- 白：RS232 RXD 绿：RS232 TXD 灰：外部触发（TTL电平）. 网络接口; 10M/100M自适应以太网. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi 演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB 库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件开发定制和升级. 手机端操作; 支持手机端的现场设备检查诊断 （选配）. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-30 dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; < -85 dBm. 天线连接保护; 不支持. 读取参数. 内置天线; 内置12dbi线极化天线. 标签盘点峰值; 峰值标签询查速度>500张. 读取距离; 0-15米 依据标签和天线不同参数和性能.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。