| 超高频布草洗涤标签UT4775 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |
| RFID超高频布草洗涤耐高温标签UT4755，采用小尺寸芯片模块，结合柔质纺织布封装，在保障读取性能的同时保护纺织品不会伤害纺织品，优秀的设计保障标签能经受能经受60Bars压力，180度30分钟，计200次的预干燥流程，能承受正常工业洗涤流程中的所有化料。适用于工业洗涤管理，布草租赁管理，制式服装洗涤管理，医院布草洗涤，军警用服装及被服管理，人员签到定位管理，门禁管理，消防服装及软质材料管理等RFID射频识别场合。 |  |  |
| 二：性能参数 |  |  |
| 型号：UT4775 |  |  |
| 尺寸：75*15*1.5mm |  |  |
| 类型 |  | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 |  | UHF EPC Global Class1 Gen2, ISO 18000-6C |
| 工作频率 |  | 902~928MHz (可根据不同国家频率要求而生产) |
| 芯片 |  | MR6p芯片，EPC 96bits User 32bits |
| 极化方向 |  | 线极化 |
| 标签基材 |  | PCB 纺织品 |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离:4m以上，手持机最大功率：30dBm， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离:7m以上,固定读写器最大功率：30dBm |
| 短期耐温 | 洗涤90度 | 15分钟 200次 |
|  | 转炉预干燥180度 | 30分钟 200次 |
|  | 烫熨180度 | 10秒，200次 |
|  | 高温灭菌135度 | 20分钟 |
| 数据保存 |  | 20年 |
| 承受压力 |  | 60 bars |
| 读取应用温度 |  | -25~110℃ |
| 储存温度范围 |  | -40~85℃ |
| 安装方式 |  | 缝制安装，注意，缝制时不能损伤标签上的金属线和芯片模块 |
| 个性化 |  | 标签表面可印刷LOGO，打印一维、二维条码及序列号需求 |
| 产品颜色 |  | 白色 |
| 重量 |  | 1g |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。