| - 超高频陶瓷标签UT5867 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 一：产品概述 |  |  |
| RFID超高频（UHF）抗金属陶瓷车辆管理标签UT5867，标签天线采用镀银天线，芯片焊接在天线上并用环氧树脂灌封保护，结合采用具有非常好的介电常数的陶瓷材质封装，金属表面应用具备优良的读取效果，同时陶瓷集采具有良好的防拆性能，标签用优质3M胶粘贴在标的物上便不易拆除，暴力拆除，将会破坏标签天线，损坏标签，从而使标签失去工作能力而达到标签的防转移功能。而在非金属表面，也超越同类产品的读取距离和使用性能。此产品适用于车辆管理、产品部件跟踪、石油、天然气管道巡查、资产管理及高压容器的无线射频识别管理等场合。 |  |  |
| - 二：性能参数 |  |  |
| 型号：UT5287 |  |  |
| 尺寸：86 x 54 x 1.6mm |  |  |
| 类型 |  | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 |  | UHF EPC Global Class1 Gen2, ISO 18000-6C |
| 工作频率 |  | 920~925MHz (可根据不同国家频率要求而生产) |
| 应用表面材料 |  | 金属或非金属表面 |
| 标签基材 |  | 陶瓷高温烧结+镀银 |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离：5m以上，手持机最大功率：30dBm， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离： 12m以上,固定读写器最大功率：30dBm |
| 芯片Alien/Higgs3 | TID | 64bits |
|  | EPC | 96bits 可占用用户区，将EPC扩展到496bits |
|  | 用户区 | 512bits |
|  | 保留区 | 32 bits |
| 芯片允许读写次数 |  | 100,000 cycle |
| IP 防护等级 |  | 可达 IP68 |
| 读取应用温度 |  | -20~65℃ |
| 储存温度范围 |  | -40~120℃ |
| 安装方式 |  | 背胶粘贴 |
| 个性化 |  | 标签加塑料外壳或不干胶贴纸表面可印刷LOGO，打印一维、二维条码及序列号需求 |
| 产品颜色 |  | 黑色（可个性印刷） |
| 重量 |  | 6g |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。