| 超高频抗金属标签UT8367 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |
| RFID超高频抗金属标签UT8367具有优异的抗金属特性，具有非凡的高性价比。高强度封装可应用于恶劣的工作环境，特殊的设计使得标签具有远距离读取能力。适用于资产巡检、设备管理、模具盘点、产线管理、仓储物流、大型户外资产、电力设备及汽车部件等管理。 |  |  |
| 二：性能参数 |  |  |
| 型号：UT8367 |  |  |
| 尺寸：36*13*3mm |  |  |
| 类型 |  | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 |  | UHF EPC Global Class1 Gen2, ISO 18000-6C |
| 工作频率 |  | 920~925MHz (可根据不同国家频率要求而生产) |
| 应用表面材料 |  | 金属表面 |
| 标签基材 |  | PCB RF-4材料 |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离:3m以上，手持机最大功率：30dBm， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离: 6m以上,固定读写器最大功率：30dBm |
| 芯片Alien/Higgs3 | TID | 64 bits |
|  | EPC | 96bits 可占用用户区，将EPC扩展到496bits |
|  | 用户区 | 512bits |
|  | 保留区 | 32 bits |
| 芯片允许读写次数 |  | 100,000 cycle |
| IP 防护等级 |  | 可达 IP68 |
| 读取应用温度 |  | -30~85℃ |
| 储存温度范围 |  | -40~150℃ |
| 安装方式 |  | 背胶粘贴、机械安装（螺栓、铆钉）磁铁吸附、 |
| 个性化 |  | 标签表面可印刷LOGO，打印一维、二维条码及序列号需求 |
| 产品颜色 |  | 黑色（可个性印刷） |
| 重量 |  | 10g |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。