| 超高频耐高温抗金属标签UT8427 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |
| RFID超高频耐高温抗金属标签UT8427具有优异的抗金属特性，具有非凡的高性价比。高强度封装可应用于恶劣的工作环境，特殊的设计使得标签具有远距离读取能力。适用于设备巡检、资产管理、建材管理、仓储管理、大型户外资产、电力设备及汽车部件等管理。 |  |  |
| 二：性能参数 |  |  |
| 型号：UT8427 |  |  |
| 尺寸：42*15*3mm |  |  |
| 类型 |  | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 |  | UHF EPC Global Class1 Gen2, ISO 18000-6C |
| 工作频率 |  | 902~928MHz (可根据不同国家频率要求而生产) |
| 应用表面材料 |  | 金属表面 |
| 标签基材 |  | PCB 耐高温材料 |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离： 5m以上，手持机最大功率：30dBm， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离： 8m以上,固定读写器最大功率：30dBm |
| 芯片Alien/Higgs4 | TID | 32 bits |
|  | EPC | 128bits |
|  | 用户区 | 128bits |
|  | 保留区 | 32 bits |
| 芯片允许读写次数 |  | 100,000 cycle |
| IP 防护等级 |  | 可达 IP68 |
| 读取应用温度 |  | -30~100℃ |
| 储存温度范围 |  | -40~280℃ |
| 高温测试 |  | 260度60分钟，250度150分钟连续45天测试通过 |
| 安装方式 |  | 背胶粘贴、机械安装（M4螺丝或铆钉）、 |
| 个性化 |  | 标签表面可激光打码 |
| 产品颜色 |  | 黑色 |
| 重量 |  | 3g |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。