| 超高频抗金属标签UT9200 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |
| RFID超高频抗金属标签UT9200具有优异的抗金属特性，具有超远的识别距离。高强度封装可应用于恶劣的工作环境，特殊的设计使得标签具有远距离读取能力。适用于卡车识别、船舶管理、地铁识别、大型户外资产、电力设备等管理。 |  |  |
| 二：性能参数 |  |  |
| 型号：UT9200 |  |  |
| 尺寸：200*140*21mm |  |  |
| 类型 |  | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 |  | UHF EPC Global Class1 Gen2, ISO 18000-6C |
| 工作频率 |  | 902~928MHz (可根据不同国家频率要求而生产) |
| 应用表面材料 |  | 金属和非金属表面均可 |
| 标签基材 |  | ABS塑料 |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离:20m以上，手持机最大功率：30dBm， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离:50m以上,固定读写器最大功率：30dBm |
| 芯片Alien/Higgs3 | TID | 64bits |
|  | EPC | 96bits 可占用用户区，将EPC扩展到496bits |
|  | 用户区 | 512bits |
|  | 保留区 | 32 bits |
| 芯片允许读写次数 |  | 100,000 cycle |
| IP 防护等级 |  | 可达 IP67 |
| 读取应用温度 |  | -30~85℃ |
| 储存温度范围 |  | -40~150℃ |
| 安装方式 |  | 背胶粘贴、缝制 |
| 个性化 |  | 标签表面可印刷LOGO，打印一维、二维条码及序列号需求 |
| 产品颜色 |  | 蓝色（可个性印刷） |
| 重量 |  | 300g |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。