| 超高频耐高温洗衣标签UT9247 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |
| RFID超高频(UHF)耐高温洗衣标签UT9147具有体积小，PC耐高温塑料封装等特点，最高储存温度可达260℃，最高工作温度可达100℃，带四个缝位孔，防尘防水等级为IP65，适用于洗涤厂服装管理、制服洗涤、高温设备巡检、超市等耐高温、资产定位、防水、对体积有要求的场合。 |  |  |
| 二：性能参数 |  |  |
| 型号：UT9247 |  |  |
| 尺寸：直径24mm，厚度2mm |  |  |
| 类型 |  | 无源（可读写） |
| 空中接口协议 |  | UHF EPC Global Class1 Gen2, ISO 18000-6C |
| 工作频率 |  | 902~928MHz (可根据不同国家频率要求而生产) |
| 应用表面材料 |  | 衣服 木制品 塑料制品 |
| 标签基材 |  | 耐高温PC工程塑料 |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离: 2.0m以上，手持机最大功率：30dBm， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离: 5m以上,固定读写器最大功率：30dBm |
| 芯片Alien/Higgs3 | TID | 64bits |
|  | EPC | 96bits 可占用用户区，将EPC扩展到496bits |
|  | 用户区 | 512bits |
|  | 保留区 | 32 bits |
| 芯片允许读写次数 |  | 100,000 cycle |
| IP 防护等级 |  | 可达 IP67 |
| 读取应用温度 |  | -30~110℃ |
| 储存温度范围 |  | -40~260℃ |
| 安装方式 |  | 缝制 |
| 个性化 |  | 标签表面可印刷LOGO，打印一维、二维条码及序列号需求 |
| 产品颜色 |  | 乳白色/黑色 |
| 重量 |  | 7g |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。