| 超高频抗金属标签UT9795 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |
| RFID超高频抗金属标签UT9795采用优质工程ABS外壳，带两个安装孔和标签粘贴区，也可以用双面胶粘贴，良好的抗金属特性，能在金属表现实现远距离读写，拥有抗金属、耐高温、防水、耐酸碱、抗撞击等特性。适用于资产管理、设备巡检、建材管理、生产管理、仓储管理、智能制造、电力设备及汽车部件等管理。 |  |  |
| 二：性能参数 |  |  |
| 型号：UT9795 |  |  |
| 尺寸：79*31*9.5mm |  |  |
| 类型 |  | 无源超高频（可读写，可定制同外壳高频抗金属非抗金属标签） |
| 空中接口协议 |  | UHF EPC Global Class1 Gen2， ISO 18000-6C |
| 工作频率 |  | 902~928MHz (可根据不同国家频率要求而生产) |
| 应用表面材料 |  | 金属和非金属表面均可 |
| 标签基材 |  | ABS塑料 |
| 读取距离（手持机） |  | 手持读取距离:6m以上，手持机最大功率：30dBm， |
| 读取距离（固定式） |  | 固定读取距离:10m以上，固定读写器最大功率：30dBm |
| 芯片Alien/Higgs3 | TID | 64bits |
|  | EPC | 96bits 可占用用户区，将EPC扩展到496bits |
|  | 用户区 | 512bits |
|  | 保留区 | 32 bits |
| 芯片允许读写次数 |  | 100，000 cycle |
| IP 防护等级 |  | 可达 IP67 |
| 读取应用温度 |  | -25~65℃ |
| 储存温度范围 |  | -30~85℃ |
| 安装方式 |  | 背胶粘贴、螺丝、铆钉 |
| 个性化 |  | 标签表面可激光雕刻 |
| 产品颜色 |  | 蓝色 黑色 绿色或按客户要求定制 |
| 重量 |  | 15g |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。