有源高性能读写器WR2239

一：产品概述

RFID有源（2.45GHz）远距离读写器WR2239，采用高性能高通9531无线方案，识别距离可达300米，64MB大缓存可以同时接入不低于1000个电子标签，满足高密度接入的需求；采用工业级600M 主频的MIPS硬件架构，高稳定性，高在线率；采用4G全网通模块，方便野外应用。广泛应用于车辆管理、电瓶车防盗管理、平安校园学生管理、资产管理、智慧小区及动物管理等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- 工作频率2.45GHz； - 高密度接入：采用高通9531高性能处理器，可同时读取不低于1000个电子标签； - 64MB大缓存：防意外中断，数据丢失； - 内置天线：定向 ，水平60度，垂直55度； - 高稳定性：工业级室外设备，6000V防雷，IP65防护； - 高在线率：网络信号智能选择，针对弱信号进行优化；安装时候实时获取基站信号强度，合理选点，提升信号质量； - 抗老化ABS塑料外壳,IP65工业级防水，满足室外使用场景； - POE供电简易安装，上电即可通讯，操作简单； - 自主研发的优化的数据模型，省流量省钱； - 开局小助手：网络信号强度侦测，帮助基站合理选点，提升基站在线率； - 双镜像备份系统，升级零失败； - 运营商级别，系统双镜像，远程升级永不死机； - 远程升级，运维设置； - 支持抱箍、壁挂、角度可调的安装方式。

三：性能参数

型号：WR2239

尺寸：234mmX175mm57 mm

重量：650g

机械性能. 电源; PoE 供电 24V. 功耗; <2W. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -30 °C - + 65 °C. 存储温度; -40 °C - + 85 °C. 工业等级; 6000V防雷，IP65防护. 接口参数. 通讯接口; TCPIP网络接口RJ45 100 / 1000 M. 无线; 2G/3G/4G全网通. 开发参数. 指令集; 提供通讯协议. 固件升级; 支持个性化的固件开发定制和升级. 应用场合. 车辆管理; 停车场、特种车辆管理、高速收费、车辆定位、电瓶车防盗管理. 平安校园; 学生签到、人员定位. 资产管理; 资产盘点、资产防损. 动物管理; 宠物管理、牧场管理、奶牛管理等.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。