| RFID扎带标签XT9687 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |
| RFID高频/超高频扎带标签XT9687采用优质ABS+尼龙材质，采用扎带方式安装，标签轻便、易安装、防拆卸、防水、耐高温、安全性高、室内室外都可通用。适用于快递管理、医疗固废垃圾管理、设备巡检、建材管理、物流跟踪、智能制造及汽车部件等管理。 |  |  |
| 二：性能参数 |  |  |
| 型号：XT9687 |  |  |
| 尺寸：68.1*24*3.4mm |  |  |
| 类型 |  | 无源高频/超高频 |
| 空中接口协议 |  | ISO14443A或ISO15693或ISO/IEC 18000-6C（EPC Class1 Gen2）. |
| 工作频率 |  | 13.56MHz或860-960MHz |
| 应用表面材料 |  | 非金属场合 |
| 标签基材 |  | 铝蚀刻或铜线圈 |
| 读取距离（高频） |  | 手持读取距离：3cm以上，固定读取距离：15cm以上 |
| 读取距离（超高频） |  | 手持读取距离：5m以上，固定读取距离：8m以上 |
| 芯片 | 高频 | S50/S70、Ultralight EV1/Ultralight C、NTAG213/216、I CODE SLIX、FM1108. |
|  | 超高频 | Alien H3、impinjM4D/M4E/M4QT/M5 |
| 芯片允许读写次数 |  | 100，000 cycle |
| IP 防护等级 |  | 可达 IP67 |
| 读取应用温度 |  | -15~55℃ |
| 储存温度范围 |  | -30~75℃ |
| 安装方式 |  | 绑扎 |
| 个性化 |  | 标签表面可激光雕刻，可定制钢绳版本 |
| 产品颜色 |  | 黄色 黑色 绿色或按客户要求定制 |
| 重量 |  | 12g |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。